Anas Siddiqui

EET 418

Lab 10

; 8-BIT SEQUENCE GENERATOR

Code Segment

Assume CS:CODE

SEQ8:	MOV	BL, 0FFH

AGAIN:	CALL DISP

TEST BL,71      ;(BL&71).BL WONT CHANGE.

CLC             ;CLEARS CF (CF=0)

JPE SHIFT

STC

SHIFT:	RCR	BL,1

CMP BL,0FFH

JNE	AGAIN       ;JUMP IF IT SEES EVEN PARITY

MOV	AH,4CH      ;SET UP TO RETURN

INT 21H         ;RETURN TO OS

DISP:	MOV	CX,0204H    ;CH=LOOP COUNT

;CL=SHIFT COUNT

;FOR INT 21H

MOV	AH,2

AGAIN2:	ROL	BL,CL

MOV	DL,BL

AND DL,0FH

ADD	DL,30H

CMP	DL,39H

JBE	PRINT

ADD	DL,7

PRINT:	INT	21H

DEC	CH

JNZ	AGAIN2

MOV	DL,'-'

INT	21H

RET

CODE ENDS

END SEQ8

END