Anas Siddiqui

EET 418L

September 21,2009

Lab 5A

;subroutine to convert BCD TO BIN

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE

XOR  AX,AX

MOV  CH,4

JMP jump

X10:   SHL  AX,1

MOV  BX,AX

MOV  CL,2

SHL  AX,CL

ADD  AX,BX

jump:  MOV  CL,4

ROL  DX,CL

MOV  BX,DX

AND  BX,000Fh

ADD  AX,BX

DEC  CH

JNZ  X10

RET

CODE ENDS

END

.

.     Type a question mark (?) to get a Debug HELP screen.

(!DOSCALC) pulls up a Decimal/Hexadecimal/Binary calculator.Esc to leave.

Microsoft (R) Symbolic Debug Utility  Version 4.00

Copyright (C) Microsoft Corp 1984, 1985.  REVISED 05/07/89   .

Type '?' for  80286]

-u

1A2B:0000 33C0           XOR    AX,AX

1A2B:0002 B504           MOV    CH,04

1A2B:0004 EB0B           JMP    0011

1A2B:0006 90             NOP

1A2B:0007 D1E0           SHL    AX,1

1A2B:0009 8BD8           MOV    BX,AX

1A2B:000B B102           MOV    CL,02

1A2B:000D D3E0           SHL    AX,CL

-u

1A2B:000F 03C3           ADD    AX,BX

1A2B:0011 B104           MOV    CL,04

1A2B:0013 D3C2           ROL    DX,CL

1A2B:0015 8BDA           MOV    BX,DX

1A2B:0017 83E30F         AND    BX,+0F

1A2B:001A 03C3           ADD    AX,BX

1A2B:001C FECD           DEC    CH

1A2B:001E 75E7           JNZ    0007

-u

1A2B:0020 C3             RET

1A2B:0021 050C00         ADD    AX,000C

1A2B:0024 52             PUSH   DX

1A2B:0025 50             PUSH   AX

1A2B:0026 E8FF0E         CALL   0F28

1A2B:0029 83C404         ADD    SP,+04

1A2B:002C 50             PUSH   AX

1A2B:002D E812AA         CALL   AA42

-bp 20

-rdx 6789

-g

AX=1A85  BX=0009  CX=0004  DX=6789  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000

DS=1A1B  ES=1A1B  SS=1A2B  CS=1A2B  IP=0020   NV UP EI PL ZR NA PE NC

1A2B:0020 C3             RET                                  ;BR0

-